Общие требования, предъявляемые к расчетному электросчетчику.

Уважаемые граждане!

Начиная с 1 января 2022 г. допуску в эксплуатацию подлежат коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета электрической энергии нового типа, соответствующие Постановлению Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 (ред. от 29.10.2021) "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

АО «Волгаэнергосбыт» организует интеллектуальную систему учета с коммуникацией приборов учета по средству базовых станций (LРWАN-радиостанции), таким образом, все устанавливаемые приборы учета должны обязательно обладать встроенным интерфейсом LoRaWAN. Для передачи данных между удаленными датчиками и шлюзами, подключенными к беспроводной сети LoRaWAN, будет использоваться соответствующий протокол передачи данных в нелицензионном радиочастотном диапазоне (868 МГц).

Стандарт для протокола LoRaWAN утвержден в форме предварительного национального стандарта (ПНСТ 516-2021) «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол обмена для высокоемких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением», который утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 января 2021 г. N 5-ПНСТ.

Установка и эксплуатация индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме, а также эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета, за исключением случаев организации учета электрической энергии в нежилых помещениях многоквартирного дома, электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества, в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике осуществляются АО «Волгаэнергосбыт» (гарантирующим поставщиком) не позднее 6 месяцев:

- с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации прибора учета, если соответствующая дата (срок) установлена в договоре энергоснабжения (договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению), при наличии информации об указанной дате у гарантирующего поставщика;

- с даты получения обращения потребителя или исполнителя, если обращение потребителя поступило исполнителю, об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, о выходе прибора учета электрической энергии из строя и (или) его неисправности;

- с даты выявления истечения срока интервала между поверками, срока эксплуатации, неисправности прибора учета электрической энергии в ходе проведения его проверки в установленном настоящими Правилами порядке или с даты получения обращения от исполнителя, если проверки проводились исполнителем;

- с даты обращения собственников комнат в коммунальной квартире о необходимости установки комнатных приборов учета электрической энергии, если между всеми потребителями в коммунальной квартире заключено соглашение, (предусмотренное пунктом 50 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 31.07.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"

Для установки/замены прибора учета электрической энергии, Вам необходимо оставить заявку в АО «Волгаэнергосбыт» одним из следующих способов:

1.  Через оператора контакт-центра организации по номеру телефон 243-04-14,

2.   На официальном сайте АО "Волгаэнергосбыт" https://www.volgaenergo.ru/,

3.   В офисе обслуживания граждан по адресу: Южное шоссе, д. 41., проспект Ильича, д. 5.

- Для учета электрической энергии используются приборы учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений. Классы точности приборов учета определяются в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными для классификации средств измерений.

- Учет электрической энергии, потребляемой гражданами — потребителями, производится с использованием приборов учета класса точности 2,0 и выше.

- Каждый установленный электросчетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке — пломбу энергосбытовой организации.

- Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.

- Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8м. — 1,7м., допускается высота менее 0,8м., но не менее 0,4м.

Обязанности гражданина-потребителя по содержанию приборов учета электрической энергии.

Гражданин-потребитель обязан:

- Принимать меры по сохранности и безопасности эксплуатации электросетей, электрооборудования, принимать меры по сохранности и безопасности эксплуатации приборов учета. Сохранность прибора учета определяется отсутствием следов порчи корпуса прибора или повреждения его внутреннего оборудования, а также сохранностью пломб и знака маркировки (идентификационного номера).

- Обеспечивать доступ к прибору учета представителям Энергосбытовой организации по их служебным удостоверениям для исполнения своих обязанностей и реализации прав.

- Держать свободным проход к прибору учета, не загромождать проход вещами, не размещать на приборе учета какие — либо предметы, не окрашивать прибор учета.

- До начала проведения электромонтажных работ, которые могут повлиять на работу прибора учета или нарушить его целостность, а также до его замены, известить об этом Энергосбытовую организацию путем подачи заявления в департамент реализации энергоресурсов населению АО «Волгаэнергосбыт» не менее чем за 5 рабочих дней до начала таких работ либо замены счетчика.

Снятие пломб с приборов учета допускается только в присутствии представителя Энергосбытовой организации.  
(Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»).